| 使用单位：201分厂 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：振动分析仪可以缩短故障诊断时间，更好实施预测性维修体系，改变当前“到期必修”或“坏了再修”的模式。 |  |
| 工艺描述：将无线采集器安放在电机、泵、风机的传动端，自动采集数据，通过蓝牙或者WIFI或者USB，将采集数据上传到主机，主机自行分析判断设备运行状态。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）： GB/T 13824-2015 《旋转与往复式机器的机械振动对振动烈度测量仪的要求》 |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 设备名称：振动分析仪 数量：1台 设备主要结构或配置：主机1台，无线采集器1台 主要参数： 1.电池：锂电池，续航8小时及以上 2.适用监测对象：电机、水泵、风机、空压机等各种转动机械设备。 3.内置智能诊断： 3.1精准提取轴承、润滑、平衡、对中、松动等故障特征判断，自动完成分析。 3.2全流程无需人工介入分析计算，仪器采集完数据后可生成完整诊断报告。 3.3报告内容包含：设备基础信息、核心频谱、故障根因结论、劣化等级等。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 设备发生故障应有报警。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 ☑厂房外 ☑非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求：防护等级IP65及以上 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 ☑洁净区 洁净等级 D级 安装空间：100*60*50mm以上 温度范围：-20℃-60℃ | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 220V 50Hz，乙方设备需匹配。 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数：无。 - 是否需乙供：□是 ☑否 | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否 - 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求： - 主机及无线外壳选用工程塑料 - 无线采集器安装强磁铁 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | - 1.适用于各种转动机械的振动状态监测 - 2.仪器检测后出具诊断报告，无需人工介入 - 3.可以直观判断故障原因 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：☑是 □否 1.控制系统选择：厂家自研数据分析AI系统，具备采集信息，分析数据，生成检测报告。 2.触摸屏或者按键带显示屏，规格要求5.7英寸及以上。 3.通讯接口：□以太网 ☑其他：蓝牙或WIFI或USB 4.设备通过触摸屏或者按键操作。运行过程中的数据、曲线、人员操作记录、诊断记录具备可存储功能，并可以查阅相关记录，留存数据要求。数据、曲线以及报警信息可保存，保存时间不小于6个月，并可以通过移动存储设备进行拷贝、保存。 5.其他要求：无。 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | - 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具校验合格证书。 - 仪表需便于拆装校验。 - 关键仪表的品牌要求：无。 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | - 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。 - 其他要求：充电孔带防护罩，防止灰尘进入 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 润滑剂类型：□食品级 □普通 - 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐润滑剂更换周期。 - 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。 - 其他要求：无 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： - ☑使用说明书 - ☑维护保养手册 - □报警清单和处理办法 - □外形图（含安装尺寸和要求） - □备件清单和标注对应位置的图纸 - □电气原理图和接线图 - □验证相关材料见URS15 - □程序备份 - □其他： | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 5.是否需乙方协同甲方进行产品测试，能够稳定测试（3个品类：水泵、风机、电机）。 ☑是 □否 - 6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 - 7.其他要求：无 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方需提供的验证材料: - ☑无 - □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 - □设备在出厂前试车报告。 - □主要材料（明细：）的材质证明。 - □其他： - 其他要求：无。 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求：无。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | - 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | - ☑无 □具体要求： | 必须 |